[image: image1.emf]
Лист технічної інформації
LOCTITE Gasket Maker (Гаскет Мейкер)
Герметик для утворення прокладок
березень 2018  р.
TDS LOCTITE® PC 7350, квітень-2017 р.

	ОПИС ПРОДУКТУ

Герметик для утворення прокладок LOCTITE® - це однокомпонентний нетекучий силіконовий еластомер з вулканізацією  за кімнатної температури (RTV). Він розроблений спеціально для професійних користувачів. Зазвичай використовується для ущільнення, але його можна застосовувати й для склеювання. Не рекомендується для пористих субстратів, таких як бетон, камінь або мармур.
ТИПОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Розроблений, головним чином, для склеювання та ущільнення в різних галузях промисловості; в автомобілях, побутових електроприладах.
ВЛАСТИВОСТІ НЕОТВЕРДЖЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Тип хімічної речовини:
Оцтовий силікон
Колір:
Чорний, сірий, червоний
Питома вага за темп. 25°C
1,03
Швидкість екструзії гм / хв
400
Швидкість твердіння, мм / день
3,0
(23°C, 50% RH)
ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ ОТВЕРДЖЕННЯ
Затягування з часом
Поверхня цього клею стає сухою на дотик під  впливом атмосферної вологості протягом 18 хвилин.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВЕРДЖУВАНОГО МАТЕРІАЛУ
(Через 3 дні за кімнатної температури)
Типові показники
Міцність на розрив, МПа
2,4
Еластичність, %
460
Твердість за Шором  A,
18
Рекомендації щодо використання
Герметик для утворення прокладок Loctite  слід наносити на чисту поверхню. Виконайте з’єднання протягом 5 хвилин.. Необхідно витримати склеєні частини до повної полімеризації  (наприклад, сім днів), перш ніж піддавати їх впливу великого навантаження.
Зберігання
Продукт слід зберігати в прохолодному, сухому місці в невідкритому контейнері за температури від 8°С до 28°С (46° F - 82° F), якщо інше не зазначено на етикетці. Оптимальні температури зберігання знаходиться в нижній половині зазначеного температурного діапазона. Щоб запобігти забрудненню невикористаного продукту, не повертайте матеріал у контейнер. Щоб отримати додаткову інформацію про термін зберігання, зверніться до місцевого технічного сервісного центру.
	Примітка

Дані, що містяться в цьому документі, надаються лише в інформаційних цілях та вважаються надійними. Ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані користувачами, способи використання яких знаходяться поза зоною нашого контролю. Відповідальність за визначення придатності для цілей користувача у будь-яких способах виробництва, зазначених у цьому документі, та прийняття необхідних заходів безпеки, доцільних для захисту майна та людей від небезпек, пов’язаних з використанням цього матеріалу, лежить на користувачі. У зв’язку з вищезазначеним,  компанія Henkel відмовляється від усіх висловлених або передбачених гарантій, включаючи гарантії комерційної придатності або придатності для певної мети, що виникають як результат продажу або використання продуктів корпорації Henkel Corporation. Henkel Corporation відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи випадкові збитки будь-якого виду, включаючи втрачені прибутки. Рекомендації щодо різних процесів або складів не повинні тлумачитися як твердження про звільнення від патентів, що належать іншим особам, або в якості ліцензії на будь-які патенти Henkel Corporation, які можуть охоплювати такі процеси чи склади. Ми рекомендуємо кожному потенційному користувачеві проводити власні випробування перед використанням, застосовуючи цю інформацію як керівництво. Цей продукт може бути охоплений одним або кількома патентами або патентними заявками США або інших держав.

	 
	


Відмова від відповідальності 
Примітка:

Інформація, надана в цьому Листу  технічної інформації (ЛТІ), включаючи рекомендації по використанню і застосуванню продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді застосування продукту на дату цього ЛТІ. Продукт може використовуватися для різних застосувань і умов праці у вашому середовищі. Це не піддається контролю з нашого боку і компанія Henkel, таким чином, не несе відповідальності за відповідність наших продуктів виробничим процесам і умовам, в яких ви будете їх використовувати. Компанія Henkel також не несе відповідальності за передбачуване застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо перед застосуванням продукції проводити випробування на придатність нашої продукції вашим цілям і задачам.
Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листку з технічними даними, будь-яких інших письмових чи усних рекомендаціях, що стосуються цього продукту, виключена, окрім явно встановлених випадків смерті або заподіяння шкоди здоров'ю в результаті нашої недбалості, а також з підстав, передбачених чинним законодавством в частини відповідальності за якість продукції.
У разі якщо продукція поставляється компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA, зверніть увагу на наступне
У разі якщо, незважаючи на це, у компанії Henkel з яких-небудь юридичних підстав все-таки виникає відповідальність, то така відповідальність Henkel ні в якому разі не перевищує вартості відповідної поставки. У разі якщо продукція поставляється компанією Henkel Colombiana S.A.S., застосовується таке положення про обмеження відповідальності:

Інформація, яка надається в цьому Листу  технічної інформації (ЛТІ),, включаючи рекомендації по використанню і застосуванню продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді застосування продукту на дату цього ЛТІ. Компанія Henkel, таким чином, не несе відповідальності за відповідність наших продуктів виробничим процесам і умовам, в яких ви будете їх використовувати. Компанія Henkel також не несе відповідальності за передбачуване застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо перед застосуванням продукції проводити випробування на придатність нашої продукції вашим цілям і задачам. Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листку з технічними даними будь-яких інших письмових чи усних рекомендаціях, що стосуються цього продукту, виключена, окрім явно встановлених випадків смерті або заподіяння шкоди здоров'ю в результаті нашої недбалості, а також з підстав, передбачених чинним законодавством в частини відповідальності за якість продукції.
У разі якщо продукція поставляється компанією Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada Corporation, застосовується таке положення про обмеження відповідальності: 
Дані, наведені в цьому документі, надаються тільки в інформаційних цілях і вважаються достовірними. Ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані іншими особами, чиї методи роботи не залежить від нас. Користувач зобов'язаний визначити придатність цього виробничого методу для своїх цілей і прийняти такі запобіжні заходи, які можуть бути рекомендовані для захисту людей і майна від небезпек, що виникають при поводженні з цією продукцією і при її використанні Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-яких явних і неявних гарантій, включаючи гарантії товарної якості або товарної придатності для конкретних цілей, що випливають з продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки будь-якого роду, включаючи упущену вигоду. Наведені обговорення, що стосуються різних процесів або з'єднань, не повинні тлумачитися як твердження, що такі процеси або з'єднання вільні від дії патентів, які перебувають у власності інших осіб, або як ліцензія, передбачена патентами корпорації Henkel, для таких процесів або з'єднань.
 Ми рекомендуємо кожному користувачеві проводити попередні випробування пропонованого застосування до основного використання продукції, розглядаючи ці дані в якості керівництва для своїх дій. Відносно даної продукції можуть діяти один або кілька патентів або патентних заявок США чи інших держав.
Використання товарних знаків.

Якщо інше не зазначене, всі товарні знаки в цьому документі належать Henkel Corporation в США та в інших країнах. ® означає товарний знак, зареєстрований в Бюро США по патентах і товарних знаках.
[image: image2.emf]
	Henkel Americas

+860.571.5100
	Henkel Europe

+49.89.320800.1800
	Henkel Asia Pacific

+86.21.2891.8859


Для прямого доступу для місцевих продаж і технічної підтримки завітайте до: www.henkel.com/industrial

[image: image1.emf][image: image2.emf]